Tento materiál je interným dokumentom Vysokej školy DTI, ktorý vypracovali jeho pedagógovia a je určený ako študijný materiál pre študentov VŠ DTI.

Písomná príprava ŠTUDENTA na vyučovaciu jednotku

Učebný odbor : operátor stavebnej výroby

Ročník/skupina . tretí/1

Tematický celok : Zhotovenie sadrokartónovej priečky

Vzdelávací cieľ : Žiaci pod vedením MOV samostatne realizujú montáž sadrokartónovej priečky

Dátum :

Počet hodín : 8

Materiálno-technická príprava :

Dokumentácia: Technologický postup

Vzorkový výrobok : Sadrokartonová priečka

Materiál : UW profily, CW profily, natĺkacie hmoždinky, tesniaca páska, sadrokartónové dosky, sadrový tmel MAX, výstužná páska, skrutky na sadrokartón, sklolaminátová bandáž.

Nástroje a pomôcky: rebrík, ručná uťahovačka, ručná vŕtačka, brúsny papier, ochranné okuliare, pracovná rúška

Štruktúra učebného dňa :

- Otvorenie učebného dňa

- Inštruktáž

- Nácvik pracovnej zručnosti

- Hodnotenie

- Záver vyučovacieho dňa

| P.č. | Čas trvania | Činnosť majstra | Činnosť žiakov |
| --- | --- | --- | --- |
| - Otvorenie učebného dňa - Inštruktáž - Nácvik pracovných zručností - hodnotenie 5. záver vyučovacieho dňa | 7.00 – 7.15 7.15 – 7.50 7.50 – 8.00 8.00- 8.15 8.15 – 10.00 10.00 – 10.20 10.20 – 12.30 12.30- 13.00 13.00 – 14.00 | Pozdraví žiakov a skontroluje dochádzku. Majster skontroluje pripravenosť žiakov na výcvik (odev, obuv, pomôcky). Dnes si zhotovíme sadrokartonovú priečku. Budeme potrebovať sadrokartonové dosky, UW a CW profily, spojovací materiál a tmeliaci materiál. Prvým krokom montáže sadrokartonovej steny bolo vymeranie a vyznačenie umiestnenia novej steny. Vymeriame to pomocou metra a vodováhy, ak je k dispozícii laserový merač, práca bude jednoduchšia a rýchlejšia. Na podlahu a stop montujeme UW profil a k stene CW profil. Profily kotvíme pomocou natĺkacích hmoždiniek. Aby sme vopred maximálne eliminovali hluk, nelepíme na profily, ktoré upevňujeme k podlahe, stropu a stenám tesniacu pásku. Vzhľadom k skutočnosti, že nestaviame priečku cez celú plochu tréningovej miestnosti, pripevnili sme najprv UW profil na podlahu, CW profil na stenu a naposledy UW profil na strop. Ten na jednom konci zasunieme za namontovaný CW profil a na druhom konci pomocou voľnéo CW profilu zdvihneme až s stropu a pomocou hmoždiniek upevníme. Ostatné CW profily, ktoré budeme vkladať medzi horný a dolný UW profil zostanú voľné ( nekotvia sa horným a dolným profilom ) a ich výška musí byť o 10-15 mm menšia ako vzdialenosť medzi stropným a podlahovým UW profilom. CW profily ( vnútri steny ) ukladáme vždy v jednom smere ( otvorom stále na jednu stranu) a dávame pozor na umiestnenie otvorov na elektroinštaláciu aby boli v jednej úrovni vedľa seba. Takto máme dokončený rošt na montáž sadrokartonových dosiek. Sadrokartonóvé dosky pripevňujeme skrutkami iba k zvislým profilom. U priečok nikdy nekotvíme k dolnému, alebo hornému UW profilu. Pre kotvenie používame špeciálne skrutky do sadrokartonu a taktiež je potrebné používať skrutkovací adaptér do sadrokartónu, ktorý nám vymedzí hĺbku do ktorej treba skrutku nainštalovať. Nesmie vystupovať z dosky aby nezavadzala pri tmelení ale taktiež nesmie byť moc hlboko aby nepretrhla povrchový papier dosky. Skrutky sú na výšku od seba vzdialené 20cm a od kraja dosky sa skrutkujú vo vzdialenosti 10mm.V miestach styku dvoch sadrokartonových dosiek je potrebné aby boli skrutky vždy vedľa seba v tzv. dvojici.sadrokartonové dosky montujeme vždy na väzbu. Keď na začiatku priečky umiestnime od podlahy celú dosku a v hornej časti dávame dorezávanú, je potrebné aby vedľajšia doska začínala dorezávaná doska a hornej časti bola namontovaná celá doska. Základom správneho tmelenia je správne pripravená tmeliaca zmes, v našom prípade sadrový tmel MAX. Do nádoby s vodou pomaly prisypávame tmel tak dlho kým si zmes všetku vodu nevysaje. Následne tmel rozmiešame do hladka a pomocou hladítka nanesieme do špár medzi doskami. V ďalšom kroku priložíme na zatmelený spoj výstužnú pásku a sklolaminátovú bandáž, ktorá zaistí aby v budúcnosti spoje nepraskali. Následne hladítkom zatlačíme bandáž do tmelu. Týmto postupom ošetríme všetky spoje. Hlavičky skrutiek pretmelíme bez použitia bandáže. Tmelenie robíme v troch vrstvách, druhú vrstvu aplikujeme keď už prvá nelepí. Tretia tmeliaca vrstva je posledná a používame na ňu tzv. finálny tmel. Majster OV overí vedomosti žiakov, ktoré získali na teoretickom vyučovaní Čo potrebujeme k zhotoveniu sadrokartonovej priečky? Do akej hĺbky zapúšťame skrutky do sadrokartonu ? Ktoré časti priečky zhotovujeme ako prvé ? Pomocou čoho zameriame umiestnenie novej sadrokartonovej priečky ? Prestávka Technologický postup na tabuľu Rozdelenie žiakov na pracovné pozície Prestávka Pokračovanie v nácviku pracovných zručností. Majster pozoruje prácu žiakov a pomáha im a opravuje chyby. Upozorní na najčastejšie chyby. Overí si vedomosti žiakov o technologickom postupe. Na preskúšanie položí otázky z inštruktáže. Overuje si aj dodržiavanie bezpečnostných predpisov. Jednotlivcov alebo skupinu nech predviesť postup. Hodnotí prácu na základe precíznosti, rýchlosti a správnosti realizovaného postupu. Pokyny na upratanie dielne a uloženie materiálu. Následná kontrola. Pochvala a pozdrav. | Hlásia prítomnosť a neprítomnosť na výcviku. Pripravia si pomôcky potrebné na výcvik. Žiaci sledujú inštruktáž majstra. Žiaci odpovedajú na otázky majstra UW profily, CW profily, natĺkacie hmoždinky, tesniaca páska, sadrokartové dosky, sadrový tmel MAX, výstúžná páska, skrutky na sadrokarton, sklolaminátová bandáž. Nesmie vystupovať z dosky aby nezavadzala pri tmelení ale taktiež nesmie byť moc hlboko aby nepretrhla povrchový papier dosky Na podlahu a stop montujeme UW profil a k stene CW profil. Vymeriame to pomocou metra a vodováhy, ak je k dispozícii laserový merač, práca bude jednoduchšia a rýchlejšia. Technologický postup do zošitov Samostatný výkon práce Na základe inštruktáže samostatne pracujú a precvičujú technologický postup. Žiaci odpovedajú na otázky. Predvádzajú montáž. Sledujú hodnotenie. Upratujú pracovisko. U šatni sa prezlečú a umyjú. Odchod domov, pozdrav. |